#### BELL P-39 AIRACOBRA

#### Kat.číslo: 0221

www.alfamodel.cz

Technická data:

Rozpětí:			840 mm

Délka:				730 mm

Plocha křídla:			13 dm2

Pohon:				elektromotor řady 280, 300, MPJ , MEGA, AXI

Hmotnost:			max. 460 g

Řízené funkce:			výškovka, křidélka, motor

Bell P-39 Airacobra byl jedním z prvních letounů, který byl navržen jako „zbraňový systém“. Letoun byl konstruován okolo kanonu Oldsmobile T9 ráže 37mm. Protipancéřové projektily o hmotnosti 610 g tohoto kanonu byly schopny na vzdálenost 450m prostřelit pancíř tloušťky 20 mm. 91 kg těžká a 2.29m dlouhá zbraň byla umístěna v přídi trupu a střílela otvorem ve vrtulovém kuželu. Tato poloha zajišťovala maximální možnou přesnost a stabilitu při střelbě. Vodou chlazený motor Allison V-1710 byl instalován uprostřed trupu, hned za pilotním sedadlem. Přístup do kabiny byl dveřmi na obou stranách trupu. Nezvykle umístěný motor a dlouhý hřídel pohánějící přes reduktor vrtuli vzbuzovaly u pilotů nedůvěru. Zkušenosti ale potvrdily, že nouzové přistání s tímto uspořádáním pohonu nebylo o nic nebezpečnější, než u letadel s motorem umístěným vepředu.

Prototyp XP-39 vzlétl poprvé 6. Dubna 1938 z letiště Wricht Field v Ohiu. Dosahoval rychlosti 630 km/h ve výšce 6100m a to této výšky vystoupal za pouhých 5 minut. XP-39 byl vybaven turbokompresorem se vstupem vzduchu umístěným na levé straně trupu. Sériové P-39 však byly vybaveny pouze jednostupňovým mechanickým kompresorem, který zajišťoval dobré výkony jen do výšky 3658m. Nicméně poslední sériové P-39 verzí  N a Q, které představovaly asi 75% celkové produkce, dosahovaly maximální rychlosti přibližně 604 km/h až do výšky 6100m.

Kompletní výzbroj sestávala z kanonu T9 a páru kulometů Browning M2 ráže 12.7 mm umístěných v horní části přídě trupu. Verze  P-39C měla v přídi dva kulomety ráže 12.7mm a dva ráže 7.62mm. Verze P-39D měla v přídi opět pouze dva kulomety ráže 12.7mm, ale čtyři kulomety ráže 7.62mm byly namontovány v křídle. U verze P-39Q byly křídelní kulomety nahrazeny dvojicí kulometů ráže 12.7mm uložených v pouzdrech pod křídlem se zásobou 300 ran na zbraň.

Na začátku 2.světové války byl Bell P-39 Airacobra jedním z hlavních stíhacích letounů USA.

V září 1940 objednala Velká Británie 386 kusů P-39D vyzbrojených kanonem Hispano-Suiza HS.404 ráže 20mm a šesti kulomety ráže 7.7mm. Letouny byly přiděleny k 601. peruti RAF v září 1941. Pro RAF byly velkým zklamáním, ani stoupavost ani výkony ve výškách nesplňovaly požadavky bojiště v západní Evropě. RAF si nakonec ponechala jen 60 kusů, asi 200 kusů bylo posláno do Sovětského Svazu.

Dalších 200 kusů, které měly být dodány  RAF, převzalo po přepadení Pearl Harboru USAAF. Pod označením P-400 byly tyto letouny poslány k 5.letecké armádě do Austrálie.

Nejúspěšnějším uživatelem P-39 bylo letectvo Sovětského svazu (VVS). Letecké boje na východní frontě neprobíhaly v extrémních výškách, ve kterých běžně operovaly velké bombardéry RAF a USAAF na západě. Většina bojů probíhala v nižších hladinách a zde vynikaly přednosti P-39 - robustní konstrukce, velká palebná síla a v neposlední řadě spolehlivé radiostanice. V bitvě nad Kubání se sovětské letectvo spoléhalo ve značné míře právě na P-39, které byly mnohem oblíbenější než letouny Spitfire nebo P-40. Alexandr Pokryškin, třetí nejúspěšnější spojenecké stíhací eso (53 sestřelů+6 sdílených) létal na P-39 od konce roku 1942 až do konce války.

Do srpna 1944, kdy výroba P-39 skončila, bylo vyrobeno celkem 9558 letounů Airacobra. Z nich bylo 4773 posláno do SSSR v rámci smluv Lend-Lease. Během vývoje došlo k mnoha drobným změnám ve vybavení, použití různých variant motorů a vrtulí, ale základní konstrukce se u sériově vyráběných verzí nezměnila.

Model není určen pro začátečníky, jeho řízení křidélky a výškovkou však bez problémů zvládne každý modelář s dostatečnou praxí v řízení modelů směrovkou a výškovkou např.slow – flyerů. Svými letovými vlastnostmi a výkony se maketa Bell P-39 Airacobra blíží větším modelům, a tím nabízí i podstatně pestřejší zážitky při létání.

Model, který jste si koupili, má několik charakteristických znaků:

-	Model je dodáván ve vysokém stupni předpracování. Po jeho sestavení Vám zbývá nanést obtisky, nainstalovat pohonnou jednotku a RC vybavení.

- Model je vyroben z polystyrenu s pevnější povrchovou vrstvou, která snižuje náchylnost na povrchová poškození. Všechna exponovaná místa jsou navíc chráněna plastovými kryty. Díky poměru letové hmotnosti a pevnosti použitého materiálu je model velmi kompaktní, riziko jeho poškození je při běžném provozu nízké.

- Při konstrukci modelu byla věnována maximální pozornost aerodynamickému řešení (např. polosymetrický profil křídla, symetrický profil výškovky), které zajišťuje vysokou aerodynamickou jemnost, z ní vyplývající značný rozsah rychlostí a letové vlastnosti běžné pro velké modely.

- Nabízená škála vyzkoušených pohonných jednotek umožňuje postavit maketu s letovými výkony, které mohou na jedné straně odpovídat nejlepším slow-flyerům, na straně druhé pak plně akrobatickým modelům.

- K ovládání modelu Vám vystačí RC vybavení běžné pro ovládání slow-flyerů – i s ním lze zalétat většinu akrobatických obratů (mimo ty, pro které je nezbytné ovládání směrovky).

- Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujícím letové vlastnosti a výkony modelu je letová hmotnost. Vzhledem k velkému množství možných kombinací RC vybavení, motorů a zdrojů není možné přesně udat konečnou hmotnost. Hmotnost draku je asi 200g. Udávaná maximální hmotnost by však neměla být v žádném případě překročena – letové vlastnosti těžších modelů se budou výrazně měnit k horšímu.

# Dokončení modelu

Je velmi jednoduché, přesto však, prosíme, následující řádky přečtěte pečlivě.

Při vyjímání trupu 1 z krabice postupujte následovně:

- Kabina 2 je k trupu 1 připevněna vzadu zámkem, vepředu magnety. Při snímání z trupu vysuňte kabinu směrem dopředu - neodtrhávejte ji.

- Vyšroubujte šroub 3, kterým je trup připevněn k podpěře v krabici. Tento šroub slouží i ke spojení trupu 1 s křídlem 4 při kompletaci modelu.

# Obtisky

Model je nastříkán barvou tvořící základní kamuflážní schéma. Výsostné znaky a taktické označení jsou řešeny jako vodní obtisky. Jejich výhodou je především zanedbatelná hmotnost a minimální riziko poškození modelu při jejich nanášení. Práce s nimi však vyžaduje pozornost a pečlivost, a proto Vám doporučujeme dodržovat následující pokyny:

- Nanášení obtisků velmi zjednoduší použití roztoku používaného při stavbě plastikových modelů – je k dostání v modelářských prodejnách. Zkontrolujte, zda roztok neleptá polystyren a řiďte se návodem k použití.

- Vystřihnutý obtisk namočte krátce (max. 5 vteřin) do vlažné vody a nechejte jej provlhčit na rovné nesavé podložce.

- Dostatečně provlhčeným obtiskem lze po podkladovém papíru volně posouvat. Obtisk mírně vysuňte přes okraj podkladového papíru, přečnívající část prsty přichyťte v místě, kde má být obtisk umístěn, a podkladový papír vytáhněte. Pokud se obtisk neposouvá dostatečně lehce, navlhčete jej - voda Vám pomůže v případě potřeby uvolnit i již položený obtisk.

- Obtisk opatrně přihlazujte a přebytečné lepidlo a případné vzduchové bubliny vytlačujte hadříkem,  nebo ještě lépe molitanovým válečkem směrem od středu ven. Nevytlačte všechno lepidlo – obtisk by hůře držel a mohly by se pod ním objevit světlé skvrny! Obtisk bude povrch věrně kopírovat až po vyschnutí lepidla, tzn. po několika hodinách.

- Model je možné přestříkat tenkou vrstvou transparentního lesklého nebo polomatného (zakrýt kabinu!) akrylátového či syntetického laku podle Vašich představ o povrchu skutečného letadla. Vždy je však nutné vyzkoušet, zda lak není agresivní vůči polystyrenu, a s ohledem na hmotnost stříkat jen velmi lehce.

## RC vybavení

Orientační schéma zapojení je na výkrese. RC vybavení doporučujeme zkušebně sestavit mimo model a prověřit jeho funkci. Věnujte pozornost doporučením výrobců jednotlivých komponentů uvedených v návodech k použití. U přijímačů prověřte kompatibilnost daného přijímače s použitým krystalem – zkouška dosahu na zemi (byť se může zdát v dnešní době zbytečnou) Vás nebude stát až tak moc, ale může hodně ušetřit.

- Pohonná jednotka (motory s převodovkou MPJet, AC MPJet s rotačním pláštěm )

-	Pohonná jednotka je k motorové přepážce přišroubována třemi vruty 5.

- Motorový kryt 6 můžete k trupu buď bodově přilepit lepidlem (Epoxy, PU) nebo přichytit kouskem samolepicí pásky.

- Na hřídel převodovky (motoru) nasuňte unašeč 7, na něj nasaďte vrtuli 8, zadní díl kužele 9, podložku 10 (použijte podložku ze stavebnice, ne z kompletu pohonné jednotky) a celek stáhněte maticí 11.

- Na zadní díl kužele bodově nalepte špičku 12 (Epoxy,PU). Lepidlo nanášejte na dosedací plochy – ne na lem! Při demontáži kužele špičku opatrně v místech spojů odřízněte.

- Zkontrolujte, zda se vrtule otáčí volně a zda nedochází ke kontaktu rotujících a pevných částí.

## Ovládání křidélek

Servo křidélek by mělo být s ohledem na tření táhel řízení dostatečně silné – doporučujeme použít servo s krouticím momentem od 15 Ncm. Tření táhel řízení je možné snížit namazáním vyjmutých táhel řídkým olejem – např. WD40

- Spojku 13 nasuňte do otvoru v jednostranné páce serva, jehož vzdálenost od osy otáčení je asi 8 mm (obr.C2). Je-li otvor v páce u Vašeho serva příliš velký, je lépe vyvrtat otvor nový (průměr otvoru 1mm), než stávající vyvložkovávat.

- Do otvoru ve spojce vsuňte kousek trubičky 14 dlouhé asi 6 mm.

- Spojku s pákou nasuňte na táhla řízení – nejprve na jedno, potom i na druhé (obr.C1)

- Servo nasuňte do drážky v křídle tak, aby po nasazení páky serva (osa páky by měla být rovnoběžná s podélnou osou serva) tvořila táhla řízení hladkou křivku (obr.C2).

- Správnému ustavení serva věnujte maximální pozornost – jen tak zajistíte dobrou funkci ovládání. Servo zajistěte proti pohybu tenkou vrstvou PU lepidla nebo Epoxy.

- Šroub 15 lehce dotáhněte tak, aby odtokové hrany křidélek byly oproti odtokové hraně křídla zvednuty asi o 0,5 až 1 mm (obr.C3) .

- Vyzkoušejte, zda při plných výchylkách serva jsou maximální výchylky křidélek asi 11/9 mm (obr.C3) - pozor na správnou orientaci výchylek křidélek vůči výchylkám řídicí páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylky serv programově, změňte podle potřeby buď polohu táhel řízení v pákách řízení nebo spojky na páce serva. Teprve potom pojistěte spojku proti vypadnutí pružnou podložkou 16 nasunutou zespodu (páka serva  je mimo model, optimálním nástrojem je trubička – např.náplň do propisovací tužky ) a páku serva našroubováním šroubu 17. Znovu nastavte křidélka do správné polohy a dotáhněte šroub 15. Táhla  řízení pojistěte proti vypadnutí z pák řízení v křidélkách nalepením kousku trubičky (obr.C4).

- Namísto pružné podložky 16 lze spojku pojistit proti vypadnutí nalepením kousku trubičky (CA). Pokud je trubička nalepena dobře, tento způsob pojištění plně vyhoví a v případě potřeby je jeho demontáž podstatně jednodušší – trubička se odřízne.

D)	Ovládání výškovky, směrovky, uložení akumulátorů

Pro ovládání výškovky je vhodné servo s krouticím momentem od 7 Ncm.

-	Do otvoru na pravé straně úložné desky vlepte servo ( CA, PU, Epoxy).

- Do otvoru jednostranné páky serva vzdáleného asi 8 mm od osy otáčení vsuňte spojku 13. V případě potřeby vyvrtejte otvor nový. Do otvoru spojky vsuňte kousek plastové trubičky 14 dlouhé asi 6 mm. Sestavu nasuňte na táhla řízení a páku nasaďte na servo tak, aby její osa byla přibližně kolmo na osu táhel výškovky (obr.D1). Trubičky táhel vlepte do zářezu opěrky táhla (Epoxy, PU) a zalepte je i na výstupu z trupu.

- Šroub spojky 15 lehce dotáhněte – páka serva i výškovky jsou v neutrálu.

- Zkontrolujte, zda maximálním výchylkám serva odpovídají výchylky výškovky asi 10 mm (obr.D2) - pozor na správnou orientaci výchylek výškovky vůči výchylkám řídicí páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylku serva programově, změňte podle potřeby buď polohu táhel řízení v pákách řízení nebo spojky na páce serva. Teprve potom pojistěte spojku proti vypadnutí pružnou podložkou 16 nasunutou zespodu (páka serva  je mimo model) nebo nalepením kousku trubičky, a páku serva našroubováním šroubu 17. Nastavte výškovky do správné polohy a dotáhněte šroub 15. Táhla řízení pojistěte proti vypadnutí z páky řízení nalepením kousku trubičky (obr.D3).

P-39 Airacobra má poměrně dlouhou příď. Při použití těžšího motoru je proto nutné posunout jak regulátor, tak i přijímač co nejvíce dozadu tak, aby bylo možné model správně vyvážit. Regulátor je umístěn za motorovou přepážkou buď na stěně trupu, nebo na nosné desce. Akumulátory jsou k nosné desce přichyceny pomocí samolepicího suchého zipu. Rovněž přijímač je přichycen samolepicím suchým zipem - buď na spodní straně nosné desky, nebo na spodku trupu za odtokovou hranou křídla. Anténu přijímače můžete vyvést spodkem trupu za křídlem a přichytit páskou k trupu nebo nechat volně. Před zalétáváním vyzkoušejte, zda při chodu motoru nedochází k rušení Vašeho přijímače – projevuje se kmitáním serv. V tom případě přesuňte přijímač co nejdále od akumulátorů a silových vodičů.

Pro snazší přepravu a uložení modelu je křídlo řešeno jako odnímací. Trup a křídlo jsou spojeny šroubem 3 – dotahujte s citem!

Do kabiny vyřízněte zespodu otvor a vlepte slepeného a nabarveného pilota.

## Zalétání modelu

Kompletně sestavený model vyvažte posouváním akumulátorů po desce – předepsaná poloha těžiště je vyznačena na spodní straně křídla příčnými ryskami (obr.E). Při vyvažování podepírejte model v místě značek prsty – ostré předměty by mohly poškodit povrch křídla - model musí zůstat vodorovně nebo se mírně překlápět na příď. Pro první lety je možné posunout těžiště až o 5mm dopředu, v žádném případě však ne dozadu!  Správnou polohu akumulátorů si na desce vyznačte – lépe udělat v klidu doma, stejně jako kontrolu RC vybavení – tj. správnosti orientace a velikosti výchylek křidélek i výškovky a funkce regulátoru.

Při startu držte model v místě přechodů. Důležité je, aby model po vypuštění letěl rovně bez přídavné vertikální nebo horizontální rotace. Pokud máte možnost alespoň pro první starty využít pomoci zkušenějšího modeláře – neváhejte!

Model zaklouzejte do vyšší trávy a ověřte si reakce na řízení – pokud můžete, nastavte si na vysílači nelinearitu okolo 40% jak pro křidélka, tak pro výškovku. Motorový let se bude lišit podle použité pohonné jednotky – s „280“ bude start trošku živější než u slow-flyera, se střídavým motorem se Vám model asi bude chtít vytrhnout z ruky – buďte připraveni na reakci na krouticí moment vrtule při malé rychlosti letu a tím nižší účinnost kormidel (není nutné startovat na plný plyn!). Po vytrimování motorového letu si vyzkoušejte především mezní stavy – hlavní je pádová rychlost a chování modelu při přetažení a pádu. Až se s modelem sžijete, můžete vrátit křidélka do nuly.

Se zalétaným modelem Bell P-39 Airacobra nemusíte čekat na bezvětří. Díky rozsahu rychlostí a ovladatelnosti modelu bude brzy záležet pouze na Vás, kdy si půjdete zalétat.

Vzhledem k použitému materiálu chraňte model před vysokou teplotou – nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření ani jej neukládejte za oknem v autě.

Přejeme Vám hodně šťastných přistání.

ALFA MODEL s.r.o.

Seznam součástí a nářadí potřebných pro dokončení modelu, které nejsou součástí stavebnice:

- Polyuretanové (PU) lepidlo, pětiminutové Epoxy, vteřinové lepidlo (CA).

- Modelářský nůž, šroubováky, transparentní samolepicí páska, ( vrták o průměru 1 mm).

- Pohonná jednotka s regulátorem a vrtulí, akumulátory – některé vyzkoušené doporučené kombinace jsou uvedeny níže.

- Nejméně třípovelová  RC souprava se dvěma mikroservy (do 10g) a miniaturní přijímač (do 10g).

- Prodlužovací kablík (150 mm) pro připojení serva křidélek k přijímači.

- Nabíječka akumulátorů .

### Doporučené pohonné jednotky

Kat.číslo	  	Motor / převodovka / regulátor (min.) / vrtule			Akumulátory(LiPol)

Speed 280 / MPJ 3.75:1 / 8A / APC9x6SF			3S1, 600–800 mAh, min 10A

### 5204		Speed 300 / MPJ 5:1 / 12A / APC9x6SF			2S1, 1000-1500 mAh, min 15A

MPJ AC 25/25-26 Mk.2 / MPJ 5:1 / 12A / APC9x6SF		3S1, 800–1000 mAh, min 15A

MPJ AC 28/7-30D / - / 18A / APC9x6SF			2S1, 1000-1500 mAh, min 20A

MPJ AC 28/7-35D / - / 12A / APC9x6SF			3S1, 1000–1200 mAh, min 15A

MPJ AC 22/9-45D / - / 12A / APC9x6SF			3S1, 800–1000 mAh, min 15A

MPJ AC 22/7-45D / - / 18A / APC9x6SF			2S1, 1000-1200 mAh, min 20A

MPJ AC 22/7-60D / - / 12A / APC9x6SF			3S1, 800–1000 mAh, min 15A

MEGA RC 400/15/5 / - / 18A / APC9x6SF			2S1, 1000-1500 mAh, min 20A

AXI 2208/26 / - / 18A / APC9x6SF				2S1, 1000-1500 mAh, min 20A

AXI 2208/34 / - / 12A / APC9x6SF				3S1, 1000–1200 mAh, min 15A

ALFA MODEL s.r.o., Nový Svět 89/4, 118 00 Praha 1, Hradčany, Czech Republic, www.alfamodel.cz