#### BOEING P-26

#### Kat.číslo: 0222

www.alfamodel.cz

Technická data:

Rozpětí:			760 mm

Délka:				650 mm

Plocha křídla:			10,9 dm2

Pohon:				střídavý motor o hmotnosti do 45g

Hmotnost:			max. 400 g

Řízené funkce:			výškovka, směrovka, křidélka, motor

Boeing P-26, přezdívaný Peashooter, byl první celokovový jednoplošný stíhací letoun zařazený do amerického armádního letectva – USAAC (US Army Air Corps). Současně to byl i poslední stíhací letoun s otevřeným pilotním prostorem, pevným podvozkem a vyztuženým křídlem sloužící v těchto silách. Letouny P-26 byly v aktivní službě poměrně krátkou dobu. Přesto patří k nejznámějším letadlům předválečné éry.

Vývoj letoun pod označením Boeing Model 248 zahájil Boeing ve své režii v roce 1931. Armáda dodala motory, vrtule, radia a ostatní nezbytné vojenské vybavení potřebné pro vývoj a stavbu tří prototypů s označení XP-936. První vzlet se uskutečnil 20.3. 1932.

11.1.1933 objednala armáda 111 letounů P-26, později byla tato objednávka zvýšena na 136 kusů. Byla to největší objednávka na jeden typ letounu od roku 1921. První letouny P-26A byly dodány 20. stíhací peruti v Barksdale Field v Luisianě v prosinci 1933. Poslední letoun P-26C opustil montážní linku v roce 1936. V té době však už P-26 nemohl svými výkony konkurovat novým jednomístným stíhacím letounům, především německému Messerschmitt Bf 109, jehož prototyp vzlétl v září 1935, nebo sovětskému Polikarpov I-16, který vznikl v době zavádění P-26 do služby.

První bojové zkušenosti získal letoun v Číně. Ta zakoupila v letech 1934-36 exportní verzi P-26 označenou Model 281 (celkem vyrobeno 12 kusů). Čínská peruť, ve které letouny sloužily, bojovala s japonskými útočníky a dosahovala dobrých výsledků do doby, než byly letouny z důvodu nedostatku náhradních dílů vyřazeny ze služby. Pozice P-26 se s postupem času rychle zhoršovala – ať už v Číně nebo kdekoliv jinde. Po začátku 2. světové války byly P-26 vyřazeny z pravidelné služby a převeleny k technickým výcvikovým jednotkám. Letouny v zahraničí byly prodány vládám Filipín a Panamy, dva letouny byly prodány do Guatemaly. Krátce po napadení Pearl Harboru se jednomu filipínskému P-26 z 6. stíhací perutě podařilo sestřelit japonský bombardér. V roce 1943 se několik panamských P-26 dostalo do Guatemaly, kde sloužily jako výcvikové až do roku 1957.

V letech 1932-34 ustavily P-26 několik rychlostních a výškových rekordů, ale ty byly záhy překonány  modernějšími stíhacími letouny.

Původně měly letouny P-26 žlutá křídla a ocasní plochy, trup a podvozkové kryty byly nastříkány hnědozelenou barvou olive drab. Ta byla později nahrazena středně modrou. Z obtisků ve stavebnici si můžete postavit jeden z letounů sloužících u 94.stíhací perutě („13“, „14“, „15“) a jeden létající u 94.stíhací perutě na letišti Selfridge Field v Michiganu.

Odkazy:

The Boeing P-26A, Profile Publications No.14

P-26 Mini In Action, Squadron / Signal Publications 1602, ISBN 0-89747-322-1

Boxing P-26 Variants, Aerofax Minigraph 8, ISBN 0-942548-13-2

Model není určen pro začátečníky, jeho řízení však bez problémů zvládne každý modelář s dostatečnou praxí v řízení modelů směrovkou a výškovkou např.slow – flyerů. Svými letovými vlastnostmi a výkony se maketa P-26 blíží větším modelům, a tím nabízí i podstatně pestřejší zážitky při létání.

Model, který jste si koupili, má několik charakteristických znaků:

-	Model je dodáván ve vysokém stupni předpracování. Po jeho sestavení Vám zbývá nanést obtisky, nainstalovat pohonnou jednotku a RC vybavení.

- Model je vyroben z polystyrenu s pevnější povrchovou vrstvou, která snižuje náchylnost na povrchová poškození. Díky poměru letové hmotnosti a pevnosti použitého materiálu je model velmi kompaktní, riziko jeho poškození je při běžném provozu nízké.

- Při konstrukci modelu byla věnována maximální pozornost aerodynamickému řešení (např. polosymetrický profil křídla, symetrický profil výškovky).

- Nabízená škála vyzkoušených pohonných jednotek umožňuje postavit maketu s letovými výkony, které mohou na jedné straně odpovídat nejlepším slow-flyerům, na straně druhé pak plně akrobatickým modelům.

- K ovládání modelu Vám vystačí RC vybavení běžné pro ovládání slow-flyerů.

- Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujícím letové vlastnosti a výkony modelu je letová hmotnost. Vzhledem k velkému množství možných kombinací RC vybavení, motorů a zdrojů není možné přesně udat konečnou hmotnost. Udávaná maximální hmotnost by však neměla být v žádném případě překročena – letové vlastnosti těžších modelů se budou výrazně měnit k horšímu.  Díky velkému hvězdicovému motoru a pevnému podvozku má P-26 značný odpor – i proto je dobré snažit se šetřit každý gram…

# Dokončení modelu

Je velmi jednoduché, přesto však, prosíme, následující řádky přečtěte pečlivě.

- Pilotní prostor 2 je k trupu 1 připevněn vzadu zámkem, vepředu magnety. Při snímání z trupu ho vysuňte mírně směrem dozadu - neodtrhávejte ho.

# Obtisky

Model je nastříkán barvou tvořící základní barevné schéma. Výsostné znaky a taktické označení jsou řešeny jako vodní obtisky. Jejich výhodou je především zanedbatelná hmotnost a minimální riziko poškození modelu při jejich nanášení. Práce s nimi však vyžaduje pozornost a pečlivost, a proto Vám doporučujeme dodržovat následující pokyny:

- Nanášení obtisků velmi zjednoduší použití roztoku používaného při stavbě plastikových modelů – je k dostání v modelářských prodejnách. Zkontrolujte, zda roztok neleptá polystyren a řiďte se návodem k použití.

- Obtisky, které jsou nanášeny na nerozvinutelné plochy (kryt motoru, kryty podvozků) je vhodné po obvodu v několika místech nastřihnout (naříznout).

- Vystřihnutý obtisk namočte krátce (max. 5 vteřin) do vlažné vody a nechejte jej provlhčit na rovné nesavé podložce.

- Dostatečně provlhčeným obtiskem lze po podkladovém papíru volně posouvat. Obtisk mírně vysuňte přes okraj podkladového papíru, přečnívající část prsty přichyťte v místě, kde má být obtisk umístěn, a podkladový papír vytáhněte. Pokud se obtisk neposouvá dostatečně lehce, navlhčete jej - voda Vám pomůže v případě potřeby uvolnit i již položený obtisk.

- Obtisk opatrně přihlazujte a přebytečné lepidlo a případné vzduchové bubliny vytlačujte hadříkem,  nebo ještě lépe molitanovým válečkem směrem od středu ven. Nevytlačte všechno lepidlo – obtisk by hůře držel a mohly by se pod ním objevit světlé skvrny! Obtisk bude povrch věrně kopírovat až po vyschnutí lepidla, tzn. po několika hodinách.

- Model je možné přestříkat tenkou vrstvou transparentního lesklého nebo polomatného (zakrýt štítek pilotního prostoru!) akrylátového či syntetického laku podle Vašich představ o povrchu skutečného letadla. Vždy je však nutné vyzkoušet, zda lak není agresivní vůči polystyrenu, a s ohledem na hmotnost stříkat jen velmi lehce.

## RC vybavení

Orientační schéma zapojení je na výkrese. RC vybavení doporučujeme zkušebně sestavit mimo model a prověřit jeho funkci. Věnujte pozornost doporučením výrobců jednotlivých komponentů uvedených v návodech k použití. U přijímačů prověřte kompatibilnost daného přijímače s použitým krystalem – zkouška dosahu na zemi (byť se může zdát v dnešní době zbytečnou) Vás nebude stát až tak moc, ale může hodně ušetřit.

- Pohonná jednotka ( MPJet 22/9, 22/7 )

-	Pohonná jednotka je k motorové přepážce přišroubována třemi vruty 3.

- Maketu motoru 4 můžete k trupu buď bodově přilepit lepidlem (UHU Por, PU) nebo přichytit kouskem samolepicí pásky.

- Na hřídel  motoru nasuňte unašeč 5, na něj nasaďte vrtuli 6, podložku 7 a celek stáhněte maticí 8.

- Zkontrolujte, zda se vrtule otáčí volně a zda nedochází ke kontaktu rotujících a pevných částí.

## Ovládání křidélek, podvozek

Servo křidélek by mělo být s ohledem na tření táhel řízení dostatečně silné – doporučujeme použít servo s krouticím momentem od 15 Ncm. Tření táhel řízení je možné snížit namazáním vyjmutých táhel řídkým olejem (např. WD40) a jejich předehnutím do oblouku podle vodicí trubky.

- Spojku 9 nasuňte do otvoru v jednostranné páce serva, jehož vzdálenost od osy otáčení je asi 8 mm (obr.C2). Je-li otvor v páce u Vašeho serva příliš velký, je lépe vyvrtat otvor nový (průměr otvoru 1mm), než stávající vyvložkovávat.

- Do otvoru ve spojce vsuňte kousek trubičky 10 dlouhé asi 6 mm.

- Spojku s pákou nasuňte na táhla řízení – nejprve na jedno, potom i na druhé (obr.C1)

- Servo nasuňte do drážky v křídle tak, aby po nasazení páky serva (osa páky by měla být rovnoběžná s podélnou osou serva) tvořila táhla řízení hladkou křivku (obr.C2).

- Správnému ustavení serva věnujte maximální pozornost – jen tak zajistíte dobrou funkci ovládání. Servo zajistěte proti pohybu v místech kontaktu s křídlem tenkou vrstvou PU lepidla nebo Epoxy.

- Šroub 11 lehce dotáhněte tak, aby odtokové hrany křidélek byly oproti odtokové hraně křídla zvednuty asi o 0,5 až 1 mm (obr.C3) .

- Vyzkoušejte, zda při plných výchylkách serva jsou maximální výchylky křidélek asi 8/7 mm (obr.C3) - pozor na správnou orientaci výchylek křidélek vůči výchylkám řídicí páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylky serv programově, změňte podle potřeby buď polohu táhel řízení v pákách řízení nebo spojky na páce serva. Teprve potom pojistěte spojku proti vypadnutí pružnou podložkou 12 nasunutou zespodu (páka serva  je mimo model, optimálním nástrojem je trubička – např.náplň do propisovací tužky ) a páku serva našroubováním šroubu 13. Znovu nastavte křidélka do správné polohy a dotáhněte šroub 11. Táhla  řízení pojistěte proti vypadnutí z pák řízení v křidélkách nalepením kousku trubičky (obr.C4).

- Namísto pružné podložky 12 lze spojku pojistit proti vypadnutí nalepením kousku trubičky (CA). Pokud je trubička nalepena dobře, tento způsob pojištění plně vyhoví a v případě potřeby je jeho demontáž podstatně jednodušší – trubička se odřízne.

- Do spodního potahu křídla 15 opatrně vyřízněte naznačené drážky pro podvozkové nohy 14.

- Podvozkové nohy vlepte (PU, Epoxy) do křídla. Při čelním pohledu zkontrolujte jejich kolmost vůči křídlu a dbejte na to, aby byly řádně přilepeny k hornímu i spodnímu potahu křídla (obr.C5)!

- Do podvozkových noh vlepte (PU, CA) třmeny s koly 16.

- Podvozkové kryty 17 opatrně nasuňte na podvozkové nohy.

- Zkontrolujte, zda se kola volně protáčí a kryty přilepte ke křídlu (UHU Por) (obr.C5).

D)	Vodorovné ocasní plochy, ovládání výškovky, směrovky, uložení akumulátorů

- Do drážek v trupu vsuňte spojku vodorovných ocasních ploch 18 tak, aby byla uprostřed.

- Přilepte (Epoxy, PU, UHU Por) obě poloviny vodorovných ocasních ploch 19,20 na spojku 18.  Pozor! Na vnitřních stranách vodorovných ocasních ploch je již nanesen UHU Por. Pokud stěny stisknete k sobě, mohou se slepit. K jejich rozlepení použijte benzín na čištění, předtím však vyzkoušejte, zda Váš přípravek nerozpouští polystyren!!!

- Naneste lepidlo na obě strany spojky, nasuňte poloviny vodorovných ocasních ploch a stiskněte tak, aby došlo ke slepení.

Pro ovládání výškovky je vhodné servo s krouticím momentem od 7 Ncm.

-	Do otvoru na levé straně úložné desky vlepte servo ( CA, PU, Epoxy).

- Do otvoru jednostranné páky serva vzdáleného asi 8 mm od osy otáčení vsuňte spojku 9. V případě potřeby vyvrtejte otvor nový. Do otvoru spojky vsuňte kousek plastové trubičky 10 dlouhé asi 6 mm. Sestavu nasuňte na táhla řízení a páku nasaďte na servo tak, aby její osa byla přibližně kolmo na osu táhel výškovky (obr.D1). Trubičky táhel přilepte na bok trupu (Epoxy, PU) a zalepte je i na výstupu z trupu.

- Šroub spojky 11 lehce dotáhněte – páka serva i výškovky jsou v neutrálu.

- Zkontrolujte, zda maximálním výchylkám serva odpovídají výchylky výškovky asi 8 mm (obr.D2) - pozor na správnou orientaci výchylek výškovky vůči výchylkám řídicí páky! Pokud tomu tak není a nemáte možnost nastavit výchylku serva programově, změňte podle potřeby buď polohu táhel řízení v pákách řízení nebo spojky na páce serva. Teprve potom pojistěte spojku proti vypadnutí pružnou podložkou 12 nasunutou zespodu (páka serva  je mimo model) nebo nalepením kousku trubičky, a páku serva našroubováním šroubu 13. Nastavte výškovky do správné polohy a dotáhněte šroub 11. Táhla řízení pojistěte proti vypadnutí z páky řízení nalepením kousku trubičky (obr.D3).

- Ovládání směrovky je prakticky totožné s ovládáním výškovky.

- Páku řízení směrovky 21 vlepte do směrovky až po nanesení obtisků!

- Do otvoru jednostranné páky serva vzdáleného asi 12 mm od osy otáčení vsuňte spojku 9.

- Maximální doporučené výchylky směrovky jsou +/- 20 mm, doporučujeme nastavit vyšší hodnoty exponenciálních výchylek.

Regulátor je umístěn za motorovou přepážkou buď na stěně trupu, nebo na nosné desce. Akumulátory jsou k nosné desce přichyceny pomocí samolepicího suchého zipu. Rovněž přijímač je přichycen na bok trupu samolepicím suchým zipem - buď před pilotním prostorem nebo za ním – podle toho, jak vychází poloha těžiště. Anténu přijímače můžete vyvést spodkem trupu za křídlem a přichytit páskou k trupu nebo nechat volně. Před zalétáváním vyzkoušejte, zda při chodu motoru nedochází k rušení Vašeho přijímače – projevuje se kmitáním serv. V tom případě přesuňte přijímač co nejdále od akumulátorů a silových vodičů.

Pro snazší přepravu a uložení modelu je křídlo řešeno jako odnímací. Trup a křídlo jsou spojeny šroubem 22 – dotahujte s citem!

Do kabiny vlepte slepeného a nabarveného pilota.

## Zalétání modelu

Kompletně sestavený model vyvažte posouváním akumulátorů po desce – předepsaná poloha těžiště je vyznačena na spodní straně přechodů křídla příčnými ryskami (obr.E). Při vyvažování podepírejte model v místě značek prsty – ostré předměty by mohly poškodit povrch křídla - model musí zůstat vodorovně nebo se mírně překlápět na příď. Pro první lety je možné posunout těžiště až o 5mm dopředu, v žádném případě však ne dozadu!  Správnou polohu akumulátorů si na desce vyznačte – lépe udělat v klidu doma, stejně jako kontrolu RC vybavení – tj. správnosti orientace a velikosti výchylek křidélek i výškovky a funkce regulátoru.

Při startu držte model v místě přechodů křídlo-trup. Důležité je, aby model po vypuštění letěl rovně bez přídavné vertikální nebo horizontální rotace. Pokud máte možnost alespoň pro první starty využít pomoci zkušenějšího modeláře – neváhejte!

Pokud můžete, nastavte si na vysílači nelinearitu okolo 40% jak pro křidélka, tak pro výškovku. Po vytrimování motorového letu si vyzkoušejte především mezní stavy – hlavní je pádová rychlost a chování modelu při přetažení a pádu. Až se s modelem sžijete, můžete vrátit křidélka do nuly.

S modelem je možné startovat a přistávat na zpevněných površích, ale i na krátce střižené trávě. Mějte na paměti, že vzhledem k velikosti modelu je vhodné využívat zpevněné plochy jen za vhodných podmínek. Obzvláště za silného nebo nárazového větru je lépe přistávat na trávu.

Vzhledem k použitému materiálu chraňte model před vysokou teplotou – nevystavujte jej dlouhodobě přímému slunečnímu záření ani jej neukládejte za oknem v autě.

Přejeme Vám hodně šťastných přistání.

ALFA MODEL s.r.o.

Seznam součástí a nářadí potřebných pro dokončení modelu, které nejsou součástí stavebnice:

- Polyuretanové (PU) lepidlo, pětiminutové Epoxy, vteřinové lepidlo (CA), UHU Por.

- Modelářský nůž, šroubováky, transparentní samolepicí páska, ( vrták o průměru 1 mm).

- Pohonná jednotka s regulátorem a vrtulí, akumulátory – některé vyzkoušené doporučené kombinace jsou uvedeny níže.

- Nejméně čtyřpovelová RC souprava se třemi mikroservy (do 10g) a miniaturní přijímač (do 10g).

- Prodlužovací kablík (150 mm) pro připojení serva křidélek k přijímači.

- Nabíječka akumulátorů .

### Doporučené pohonné jednotky

Motor / regulátor (min.) / vrtule				Akumulátory(LiPol)

MPJ AC 22/9-45D /  12A / APC9x6SF			3S1, 800–1000 mAh, min 15A

MPJ AC 22/7-45D /  18A / APC9x6SF			2S1, 1000-1200 mAh, min 20A

MPJ AC 22/7-60D /  12A / APC9x6SF			3S1, 800–1000 mAh, min 15A

AXI 2208/26 /  18A / APC9x6SF				2S1, 1000-1500 mAh, min 20A

AXI 2208/34 /  12A / APC9x6SF				3S1, 1000–1200 mAh, min 15A

ALFA MODEL s.r.o., Nový Svět 89/4, 118 00 Praha 1, Hradčany, Czech Republic, www.alfamodel.cz